| ###### EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ###### ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ###### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ### Αρ. Μελέτης: Έργο: Διευθέτηση ομβρίων προαύλειου χώρου 4ου Δ.Σ. Σπάρτης Π/Υ: 5.500,00€ |
| --- | --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Γενικά

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00€, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση ομβρίων προαύλειου χώρου 4ου Δ.Σ. Σπάρτης».

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα εκτελεστεί από τη Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου του έργου έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής καθώς και τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία μας.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε 20 ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08.

### Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου

Στο ανατολικό ανεξάρτητο κτίριο έχουν εμφανιστεί υγρασίες στο δάπεδο και στον νότιο τοίχο. Η υγρασία είναι τόσο έντονη που δημιουργεί δυσλειτουργίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Επιπροσθέτως το κτίριο αυτό δεν είναι συνδεδεμένο με την κεντρική θέρμανση του σχολείου.

### Περιγραφή Εργασιών

Προβλέπεται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες:

- Εκσκαφή αποστραγγιστικής τάφρου βάθους 1,20m, πλάτους 0,60m σε σχήμα «Γ» που θα αγκαλιάζει το κτίριο από την ανατολική και νότια πλευρά. Στη θέση αλλαγής διεύθυνσης θα κατασκευαστεί φρεάτιο, το οποίο θα υποδέχεται και τα ύδατα δεύτερου φρεατίου που θα κατασκευαστεί σε άλλη θέση. Η τάφρος επενδυθεί με γεωύφασμα, θα τοποθετηθεί διάτρητος σωλήνας Φ300 και θα επιχωθεί με διαβαθμισμένης κοκκομετρίας αδρανή υλικά ώστε να μπορεί να παραλάβει τα επιφανειακά νερά της βροχής. Ο σωλήνας θα οδηγεί τα νερά στο ρείθρο της δημοτικής οδού ανατολικά του κτιρίου.

- Εκσκαφή – τοποθέτηση φρεατίου υδροσυλλογής με χυτοσιδηρή σχάρα 0,60 Χ 0,60 m κατηγορίας Β125. Το φρεάτιο αυτό θα οδηγεί τα ύδατα στο ανωτέρω φρεάτιο μέσω σωλήνα PVC Φ150 μήκους περίπου 5m.

- Εκσκαφή και τοποθέτηση προκατασκευασμένου καναλιού συλλογής ομβρίων με γαλβανισμένη σχάρα πλάτους 15cm μήκους περίπου 4m που θα οδηγεί να νερά στο ρείθρο της δημοτικής οδού βορείως του κτιρίου (μέσω σωλήνα PVC Φ125).

- Αποκατάσταση στηθαίου και πεζοδρομίου στη θέση που θα περάσει ο ανωτέρω σωλήνας.

- Καθαρισμός των υφιστάμενων υδρορροών επί των περιμετρικών στηθαίων προς διευκόλυνση της απορροής των υδάτων που λιμνάζουν στο προαύλιο.

- Εκσκαφή τάφρου και τοποθέτηση εντός αυτής 2 μονωμένων σωλήνων θέρμανσης DN 32. Η επίχωση θα γίνει με άμμο.

- Προετοιμασία και βάψιμο του νότιου τοίχου του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά, επιφάνειας (της κάθε πλευράς) περίπου 50m2.

| Σπάρτη, 21-8-15 Ο Συντάξας Κωνσταντίνος Βαρζακάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. MSc με Γ’β. | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σπάρτη, 21-8-15 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Κωνσταντίνος Βαρζακάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. MSc με Γ’β. |
| --- | --- |