| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΕΡΓΑΣΙΑ: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € CPV: 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς) CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών) |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες συντήρησης και ελέγχου 30 παιδικών χαρών του Δ. Σπάρτης αλλά και στην προμήθεια μικρής ποσότητας δαπέδων πτώσης προς αντικατάσταση φθαρμένων, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών, όπως και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της υπ’ αριθ. 28492 / 11-05-2009 (ΦΕΚ Β931/18-05- 2009) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ Β2029/25-07-2014) Υπουργική Απόφαση και την Εγκύκλιο 44/07-08-2014.

Αφορά τις παρακάτω παιδικές χαρές του Δήμου Σπάρτης:

| ΠΙΝΑΚΑΣ-1. |  |
| --- | --- |
| α/α | ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |
| 1. | Παλαιές εργατικές κατοικίες Σπάρτης |
| 2. | Περιοχής Κολυμβητηρίου Σπάρτης |
| 3. | Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Σπάρτης |
| 4. | Πλ. Σαινόπουλου Σπάρτης |
| 5. | Πλ. Δούκα (25ης Μαρτίου) Σπάρτης |
| 6. | Πάρκου Ευαγγ. Φιλιπόππουλου (Ευαγγελιστρίας) Σπάρτης |
| 7. | Νέες εργατικές κατοικίες Σπάρτης |
| 8. | Άλσος Αθ. Γουδέ (2 χώροι) Σπάρτης |
| 9. | Πλατείας Αλεσίων |
| 10. | Καμαρών Τ.Κ Σπαρτιατών |
| 11. | Πολυδένδρου Τ.Κ Σπαρτιατών |
| 12. | Βαφειού/Ριζάς (πρ. σχολείο) |
| 13. | Καλυβίων Σοχάς |
| 14. | Γκοριτσάς (πλησίον γηπέδου) |
| 15. | Σκούρας (κοιν. Γραφείο) |
| 16. | Καρυών - Αγ. Δημητρίου |
| 17. | Μαγούλας (οδού Μυστρά) |
| 18. | Αγ. Ειρήνης (κεντ. Πλατεία) |
| 19. | Μυστρά (Μουσείο φωτ. Μηχανών) |
| 20. | Παρορίου (πρ. Σχολείο) |
| 21. | Σελλασίας ΔΕ Οινούντος |
| 22. | Βρεσθένων (πλατεία/εκκλησία) |
| 23. | Καστορείου (πλατεία) |
| 24. | Λογκανίκου (σχολείο) |
| 25. | Ξηροκαμπίου (πλησίον παιδικού σταθμού) |
| 26. | Παλαιοπαναγιάς (πλησίον παλαιού σχολείου) |
| 27. | Αφισίου ΔΕ Σπάρτης |
| 28. | Βαμβακούς ΔΕ Οινούντος |
|  | ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ |
| 29. | Ξηροκαμπίου (παιδικού σταθμού) |
| 30. | Σπάρτης (παιδικού σταθμού) |

Ο ανωτέρω κατάλογος ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν δύναται μερικώς να αναπροσαρμοστεί. Η εργασία συντήρησης θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο προσωπικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών και της μικρής προμήθειας μαζί με την τοποθέτηση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για το σκοπό έγινε σχετική αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, στον Κ.Α. 15-6262.002 ύψους 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το αποθεματικό του Δήμου.

Το έργο μπορεί να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση της πίστωσης.

Πιο αναλυτικά, η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες και μικρή προμήθεια δαπέδων που διαχωρίζονται στις κατηγορίες Α έως Γ, όπως επεξηγούνται στη συνέχεια:

# Α. Τακτική συντήρηση και Αποκατάσταση βλαβών

Περιλαμβάνει αυτοψίες στις παιδικές χαρές του Πίνακα 1, που διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με τη συχνότητα με την οποία ελέγχονται:

Α1: Ανά δεκαπενθήμερο

Αφορά στις με αριθ. 1- 28 παιδικές χαρές του ανωτέρω Πίνακα σε μερικές εκ των οποίων έχουν παρατηρηθεί φθορές και συχνοί βανδαλισμοί.

Α2: Ανά μήνα

Αφορά στους ελεγχόμενους χώρους παιδικών χαρών των αύλειων χώρων παιδικών σταθμών ή βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου (Σπαρτιατών, Ξηροκαμπίου).

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω:

  - Επιθεώρηση του εξοπλισμού, του δαπέδου πτώσης, της υποδομής του και του χώρου γύρω από τις παιδικές χαρές

  - Έλεγχος της καλής λειτουργίας και σταθερότητας του εξοπλισμού

  - Καθαριότητα του χώρου από σκουπίδια, ξερόχορτα κλπ

  - Εντοπισμός τυχών φθορών, καταγραφή και φωτογράφιση αυτών σε ειδικό έντυπο και θα ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η κατάσταση του δαπέδου, το υπόστρωμά του, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινουμένων ή μη τμημάτων.

  - Αποκατάσταση βλαβών οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή μικροϋλικά, όπως: λίπανση των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί ακίδες, αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση, βίδωμα κλπ. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται αυθημερόν με ίδια μικροϋλικά όπως ενδεικτικά και όχι κατά γράμμα αναφέρονται παρακάτω:

    - Αλυσίδα για κούνιες νηπίων και παίδων

    - Βίδα εξάγωνη Μ 6Χ20 με παξιμάδι

    - Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ120 με παξιμάδι

    - Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ60 με παξιμάδι

    - Βίδα εξάγωνη γαλβανιζέ Μ 10Χ40 με παξιμάδι

    - Καρόβιδες Μ 6Χ60 με παξιμάδι όλο σπείρωμα

    - Κουζινέτα και μηχανισμοί αιώρησης

    - Πίροι, πλαστικά καπάκια

    - Καρόβιδες Μ 8Χ120 όλο σπείρωμα με παξιμάδι Ludo T: 6945 832159

    - Καρόβιδες Μ 10Χ60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι

    - Ναυτικό κλειδί inox 8 mm με βίδα alen

    - Προστατευτικά καλύμματα για βίδες (τάπες)

    - Προστατευτικά καλύμματα για μεταλλικούς σωλήνες (τάπες)

    - Αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα ξύλινων μερών

    - Και όποιο άλλο παρόμοιο μικροϋλικό.

Για οποιαδήποτε άλλη βλάβη και αποκατάσταση φθοράς που απαιτεί την προμήθεια δαπέδων πτώσης, εάν θεωρείται αναγκαίο και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία θα αποτρέπεται προσωρινά η χρήση του οργάνου μέχρι την αποκατάστασή του. Το κόστος τοποθέτησης των δαπέδων μαζί με την εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνεται στο κόστος της κατηγορίας Γ.

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη οργάνου κατεστραμμένου, ακατάλληλου για χρήση που δεν επιδέχεται επισκευή σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, τότε θα ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία και αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της θα αποξηλώνεται και θα απομακρύνεται από το χώρο της παιδικής χαράς.

Μετά το τέλος κάθε εργασίας θα συντάσσεται λίστα ελέγχου για κάθε παιδική χαρά στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό θα παραδίδεται, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο, στην Υπηρεσία.

Στην τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών περιλαμβάνονται όλες οι παρακάτω ενδεικτικές εργασίες επισκευών και συντήρησης οργάνων και δαπέδου, περίφραξης και αστικού εξοπλισμού, προκειμένου οι παιδικές χαρές να διατηρήσουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας:

- Επισκευή του εξοπλισμού και του δαπέδου προς αποφυγή ατυχημάτων.

- Αποξήλωση και απομάκρυνση του εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές, ή επανατοποθέτησή του σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.

- Καθαρισμός του εξοπλισμού από αναγραφόμενα συνθήματα ή ανεπιθύμητες βαφές, με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού, ώστε να μην υποστούν καμία αλλοίωση οι επιφάνειές τους (αποχρωματισμός, αλλαγή υφής, θάμπωμα χρωμάτων κλπ)

- Αποξήλωση-καθαρισμός και επανατοποθέτηση των ελαστικών πλακιδίων δαπέδου όπου απαιτείται.

- Απομάκρυνση του παλαιού υλικού επίστρωσης (βότσαλο - ελαστικές πλάκες, ελαστικών δαπέδων με επικάλυψη συνθετικού χλοοτάπητα) και προετοιμασία για διάστρωση του νέου υλικού.

- Αποξήλωση υφιστάμενου δαπέδου σκυροδέματος και δημιουργία λεκάνης βότσαλου ή άμμου με την κατασκευή κατάλληλου καμπύλου διαχωριστικού κρασπέδου για τον εγκιβωτισμό του βότσαλου.

- Διάστρωση βοτσάλου σε κατάλληλο πάχος και κοκκομετρία, ώστε να πληροί τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού.

- Αποκατάσταση βανδαλισμένων τμημάτων περίφραξης με επισκευή ή μερική ανακατασκευή, αλλαγή ή προσθήκη νέας θέσης της πόρτας εισόδου στην περίφραξη εάν χρειαστεί.

Το κόστος των υλικών που θα απαιτηθούν για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών περιλαμβάνεται στο κόστος της κατηγορίας Α.

Μετά τις επισκευές η παιδική χαρά θα εντάσσεται κατευθείαν στο τακτικό πρόγραμμα συντήρησης.

Όλα τα υλικά που θα τοποθετηθούν σε παιδικές χαρές θα είναι άριστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προκρίνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οργάνων παιδικών χαρών ενώ απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οργάνων παιδικών χαρών.

Οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιείται σε κάθε παιδική χαρά δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ).

Δεν επιτρέπεται επίσης καμία υποβάθμιση του επιπέδου ασφαλούς λειτουργίας και πιστοποίησης των παιδικών χαρών από τις εργασίες που θα υλοποιηθούν και τα υλικά/μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της εργασίας έως την παραλαβή της από την υπηρεσία, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα μικροϋλικού ή κακής ποιότητας εργασία και όχι σε φυσιολογική φθορά ή βανδαλισμό, πρέπει να επανορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας, με αντικατάσταση του ελαττωματικού μικροϋλικού αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στον οποίο χρησιμοποιήθηκε.

# Β. Έκτακτη συντήρηση

Περιλαμβάνει έκτακτες εργασίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης και κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας, που υπολογίζονται με βάση τις εργατοώρες που θα χρειαστούν για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών. Τυχόν κόστος τοποθέτησης των απαιτούμενων εξαρτημάτων για την επισκευή εξοπλισμού περιλαμβάνεται στο κόστος στο κόστος της κατηγορίας Α.

# Γ. Προμήθεια δαπέδων πτώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια μικρής ποσότητας δαπέδων πτώσης οργάνων παιδικών χαρών προς αντικατάσταση των φθαρμένων ή συμπλήρωση βανδαλισμένων τμημάτων, ή απολήξεων που έχουν αποκοπεί ή αφαιρεθεί.

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

Δάπεδα πτώσης ελαστικά ή με επικάλυψη συνθετικό χλοοτάπητα (ύψους πτώσης τουλάχιστον 1,30 μ)

Για τα ελαστικά πλακίδια

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας, διαστάσεων 50x50 ή 100x50, από  μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και πολυουρεθάνης, σε κεραμιδί ή πράσινη απόχρωση,  κατάλληλου πάχους. Το πλακίδιο θα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό από κόκκους EPDM, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Η στρώση EPDM θα είναι πάχους τουλάχιστον 10 mm. Η κάτω πλευρά να έχει εγκοπές απορροής ομβρίων. Το υλικό πρέπει να πληροί  τις απαιτήσεις ασφαλείας ΕΝ 1177, που αφορά δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων.

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται και τυχόν κατασκευή της πλάκας σκυροδέματος υποδομής του δαπέδου ασφαλείας καθώς και ο περιμετρικός εγκιβωτισμός αυτών με εξομάλυνση της εξωτερικής επιφάνειας εγκιβωτισμού (όχι δόντι-σκαλί).

Τα  πλακίδια συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς πλαστικούς πίρους και όπου χρειαστεί επικολλούνται με κόλλα πολυουρεθάνης (δύο συστατικών) σε χώμα, χαλίκι η τσιμεντένιο δάπεδο. Περιλαμβάνονται τα ελαστικά πλακίδια, οι πίροι και  η ειδική κόλλα η δαπάνη συναρμολόγησης και η έντεχνη περαίωση της εργασίας σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Το υλικό θα συνοδεύεται με εργαστηριακό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο για το σύστημα αντικραδασμικού δαπέδου  όπου θα πιστοποιείται η καταλληλότητα του υλικού για πτώση τουλάχιστον από 1,30μ. κατά ΕΝ1176-1 & EN 1177:2008 (Έλεγχος κρίσιμης τιμής πτώσης).

Για το σύστημα δαπέδου με επικάλυψη συνθετικό χλοοτάπητα

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συστήματος δαπέδου παιδικής χαράς που θα αποτελείται από:

α) αντικραδασμικό δάπεδο με ενδεικτικές  προδιαγραφές τεμαχίου βάρους 2,7kg/m2, εμβαδού 1,75 m2 με εγκοπές στις άκρες ώστε να συνδέονται μεταξύ τους με ασφάλεια. Το δάπεδο θα έχει οπές  ώστε να επιτυγχάνεται η απορροή του νερού με ταχύτητα τουλάχιστον 4.400 mm/h.

β) συνθετικό χλοοτάπητα δίχρωμου πράσινου χρώµατος τελευταίας γενιάς µε ίνες πολυαιθυλενίου θυσανωτές πάχους τουλάχιστον 200micron, decitex ( βάρος θυσάνου ανά 10.000 μέτρα) τουλάχιστον 12.000, µε ύψος πέλους  25mm. Ο αριθμός ραφών ανά τ.μ θα είναι τουλάχιστον 15.000 τεμ. και ο αριθμός ινών 420.000 τεμ/τ.μ. αντίστοιχα. Το νήµα  θα είναι ραµµένο σε βάση από υφασμένο πολυπροπυλένιο το οποίο  θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο µε την υπόβαση από Latex ή άλλου τρόπου σύνδεσης και ενισχυτικό πλέγµα µε προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών. Το Latex  θα φέρει τρύπες αποστράγγισης µε υδατοπερατότητα μεγαλύτερη των 360 lt/h. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει συνολικό βάρος τουλάχιστον 2200 gr/m2.

Τα ρολά, πλάτους 200εκ ή 400εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις µε ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση µεταξύ τους. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα  θα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν αποκλειστικά µε ειδικά µηχανικά εργαλεία ώστε να µην παρουσιάζουν ανωµαλίες ή σκαλοπάτια στον χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις. Η πλήρωση του χλοοτάπητα θα  γίνει  µε στρογγυλή χαλαζιακή άµµο κοκκοµετρίας 0,63-1,25mm για τη στρώση σταθεροποίησης, σε κατά βάρος αναλογία 25 κιλά ανά τ.μ. Η πλήρωση και διάστρωση της χαλαζιακής άµµου που θα ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει αποκλειστικά µε τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Το σύστημα δαπέδου (αντικραδασμικό δάπεδο και συνθετικός χλοοτάπητας) θα είναι πιστοποιημένος για ύψος τουλάχιστον 1,30 μ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1177:2008

γ) Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνεται σε ήδη προετοιμασμένη βάση σκυροδέματος.

Θα γίνει στην συνέχεια η τοποθέτηση του αντικραδασμικού δαπέδου, η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα και η πλήρωση του με χαλαζιακή άμμο.

Tα υλικά του συστήματος δαπέδου θα συνοδεύονται από:

- Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος για το αντικραδασμικό δάπεδο όπου αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία.

- Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος για το συνθετικό χλοοτάπητα όπου αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία.

- Τεχνικό φυλλάδιο της χαλαζιακής άμμου όπου αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του υλικού.

- Εργαστηριακό Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο εργαστήριο για το σύστημα αντικραδασμικού δαπέδου  όπου θα πιστοποιείται η καταλληλότητα του υλικού για πτώση τουλάχιστον από 1,40μ. σύμφωνα με το πρότυπο EN 1177:2008 :Έλεγχος κρίσιμης τιμής πτώσης.

- Πιστοποίηση ISO 9001:2008 και ISO 14001  των οίκων κατασκευής του αντικραδασμικού δαπέδου και του συνθετικού χλοοτάπητα.

Στη τιμή περιλαμβάνεται και τυχόν κατασκευή της πλάκας σκυροδέματος υποδομής του δαπέδου ασφαλείας καθώς και ο περιμετρικός εγκιβωτισμός αυτών με εξομάλυνση της εξωτερικής επιφάνειας εγκιβωτισμού (όχι δόντι-σκαλί).

Τιμή ανά τ.μ. (m2)

Τιμή ανά μ2 με τοποθέτηση: 50,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο ακόλουθος Πίνακας 2 περιλαμβάνει ενδεικτικό προϋπολογισμό των παραπάνω εργασιών και της προμήθειας δαπέδων πτώσης των κατηγοριών Α-Γ:

# ΠΙΝΑΚΑΣ-2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ | ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΡΓΑΤΟ-ΩΡΑ (€) | ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (€) | ΚΟΣΤΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (€) | ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ | 28 | 2 | 12 | 672 |  |  | 20 | 13.440,00 | 3.225,60 | 16.665,60 |
| Α2 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ | 2 | 1 | 12 | 24 |  |  | 20 | 480,00 | 115,2 | 595,20 |
| Α=Α1+Α2 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ | 30 |  |  | 696 |  |  | 20 | 13.920,00 | 3.340,80 | 17.260,80 |
| Β | ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ |  |  |  |  | 40 | 20 |  | 800 | 192 | 992 |
|  |  |  |  |  |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ(m2) | ΤΙΜΗ(€) |  |  |  |
| Γ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΤΩΣΗΣ |  |  |  |  |  | 105,60 | 50 | 5.280,00 | 1.267,20 | 6.547,20 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 |  |  | 696 |  |  |  | 20.000,00 | 4.800,00 | 24.800,00 |

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει απαραιτήτως να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία στην προσφορά του:

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς.

- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001:2015 για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς

- Πιστοποιητικό Υγείας και ασφάλειας στην εργασία ΟHSAS 18001 για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς

- Βεβαίωση αντίστοιχης εμπειρίας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περί ασφαλιστικής κάλυψης στο όνομα του οικονομικού φορέα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για ζημίες και ατυχήματα που τυχόν προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και τη λειτουργία της κάθε παιδικής χαράς.

- Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι επισκέφτηκε τις παιδικές χαρές του Δήμου, τις εξέτασε και έλαβε γνώση της κατάστασής τους.

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τις κατηγορίες εργασιών Α και Β, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται ανά μήνα, με την έκδοση τιμολογίου, ανάλογα με τον αριθμό των τακτικών πραγματοποιούμενων αυτοψιών, ή τις εργατοώρες των έκτακτων αυτοψιών, καθώς και για το κόστος της προμήθειας των απαιτούμενων δαπέδων της κατηγορίας Γ.

| Σπάρτη…./…./…2020 Ο συντάξας Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 Ελέγχθηκε Ο Προιστ. Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προιστ. Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολ. Μηχ/κός με Α΄β |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΕΡΓΑΣΙΑ: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € CPV: 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς) CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών) |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΟΝΑΔΑ |  |  | ΠΟΣΟ- |  |  | ΤΙΜΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α/Α |  |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  | Α.Τ. |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΟΝΑ- |  |  | ΔΑΠΑΝΗ (€) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  |  | ΤΗΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔΟΣ |  |  |  |  |
|  |  |  | Τακτική επίσκεψη και εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.920,00 |  |
| 1. |  |  | ελέγχου - συντήρησης – |  |  | 1.1 |  |  |  | Τεμ. |  | 696 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | επισκευής - καθαριότητας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Έκτακτος έλεγχος |  |  |  | 1.2 |  |  | Τεμ. |  |  | 40 |  |  | 20,00 |  |  | 800,00 |  |
| 3. |  |  | Δάπεδα πτώσης |  |  | 1.3 |  |  |  | Μ2 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 5.280,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Στρογγυλοποίηση |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.800,00 |  |

| Σπάρτη…./…./…2020 Ο συντάξας Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 Ελέγχθηκε Ο Προιστ. Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός MSc με Α΄β |  | Σπάρτη…./…./…2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προιστ. Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολ. Μηχ/κός με Α΄β |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών |  | ΕΡΓΑΣΙΑ: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΙΑ: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € CPV: 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς) CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών) |  |  |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στο παρόν τιμολόγιο κοστολογούνται οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης, επισκευής, όπου χρειαστεί, και καθαριότητας, αλλά και η προμήθεια μικρής ποσότητας δαπέδων πτώσης προς αντικατάσταση φθαρμένων, των 30 παιδικών χαρών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης, στα πλαίσια προγράμματος τακτικής συντήρησης, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου, όπως και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της ΥΠΕΣ-Αριθμ. 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΠΕΣ-Αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029/Β/14).

Συμπεριλαμβάνουν τον λειτουργικό έλεγχο εκ μέρους του αναδόχου και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη και επιμελημένη εκτέλεση κάθε εργασίας.

Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

- Οι οποιεσδήποτε δαπάνες για το προσωπικό, δηλαδή μισθοί, υπερωρίες, αποζημιώσεις και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες, εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες ως και για νυχτερινή απασχόληση για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών. Οι επιβαρύνσεις για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δώρα εορτών, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων κλπ.

- Στη δοθείσα τιμή για τη δαπάνη εργασίας περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

- Στις δοθείσες τιμές για τις εργασίες περιλαμβάνεται το κόστος των απαραίτητων υλικών, το κόστος μεταφοράς τους και επιπλέον όλες οι δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν.

II. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που υπολογίζεται επί της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου δεν περιέχεται στις τιμές του τιμολογίου και βαρύνει τον κύριο του έργου.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1.1

Για την εργασία τακτικής επίσκεψης και εργασίες : ελέγχου - συντήρησης – επισκευής - καθαριότητας, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αφορούν την περίπτωση και αναφέρονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές, θα διατεθούν έως (τιμή ανά τεμάχιο):

Τιμή μονάδας ολογράφως:	είκοσι ευρώ

Τιμή αριθμητικώς:	20,00

ΑΡΘΡΟ 1.2

Για την εργασία εκτάκτου ελέγχου, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αφορούν την περίπτωση και αναφέρονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές, θα διατεθούν έως (τιμή ανά τεμάχιο):

Τιμή μονάδας ολογράφως:	είκοσι ευρώ

Τιμή αριθμητικώς:	20,00

ΑΡΘΡΟ 1.3

Προμήθεια δαπέδων πτώσης, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους από τον χώρο αποθήκευσης έως τον χώρο τοποθέτησης, τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με τη φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά τους και τοποθέτηση (τιμή ανά μ2).

Τιμή μονάδας ολογράφως:	  πενήντα ευρώ

Τιμή αριθμητικώς:	  50,00

| Σπάρτη…./…./…2020 Ο συντάξας Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 Ελέγχθηκε Ο Προιστ. Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός MSc με Α΄β |  | Σπάρτη…./…./…2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προιστ. Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολ. Μηχ/κός με Α΄β |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών |  | ΕΡΓΑΣΙΑ: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € CPV: 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς) CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών) |  |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Συγγραφής

- παρούσα συγγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τον τακτικό έλεγχο, συντήρηση και επισκευή, όπου χρειαστεί, αλλά και τη προμήθεια μικρής ποσότητας δαπέδων πτώσης προς αντικατάσταση φθαρμένων, των 30 παιδικών χαρών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης, στα πλαίσια προγράμματος τακτικής συντήρησης, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου, όπως και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της ΥΠΕΣ-Αριθμ. 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΠΕΣ-Αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029/Β/14).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες: διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών διέπετε από τις διατάξεις:

α) Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)».

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ)	Του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι

α)  Το τιμολόγιο μελέτης.

β)	Ο προϋπολογισμός προσφοράς.

γ)	Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

δ)	Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

ε)  Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

στ)	Η τεχνική έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος επιλογής αναδόχου

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της αναγραφόμενης στο άρθρο 2, της παρούσας συγγραφής, νομοθεσίας.

Η εργασία και η προμήθεια των απαραίτητων δαπέδων πτώσης και οι κατασκευές υλικών, θα υλοποιηθούν από αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών ή συνεταιρισμών που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, που θα είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία ανάλογου εξοπλισμού, που να μπορούν γενικά να ανταποκριθούν πλήρως στη ζητούμενη εργασία. Για τον λόγο αυτό τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση της εν λόγω εργασίας, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο οποίο να εμφαίνεται η εγγραφή τους σ’ αυτό καθώς και η ακριβής δραστηριότητά τους.

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει απαραιτήτως να αποδείξει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για τη συντήρηση ή προμήθεια και τοποθέτηση  των παιδικών χαρών και έχει υλοποιήσει παρόμοιες ποιοτικά εργασίες ή προμήθειες  κατά την τελευταία πενταετία.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση

- Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, για προσυπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία καθώς και εγγύηση καλής εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης δεν προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών

- προθεσμία περαίωσης των εργασιών με εκκίνηση την ημέρα υπογραφής της σύμβασης του αναδόχου με τον Δήμο ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των παροχών ή κακοτεχνίες ή γενικότερα μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις και να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Υποχρεώσεις αναδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Τα εξαρτήματα των οργάνων και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

  - ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται να επισκέπτεται κάθε μία εκ των 26 παιδικών χαρών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης, δύο (02) φορές το μήνα (περίπου ανά δεκαπενθήμερο) και στις 2 που βρίσκονται στον αύλειο χώρο των παιδικών σταθμών μια (1) φορά το μήνα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, χρήζουν συχνότερης επίσκεψης. Θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο, το χώρο των παιδικών χαρών, την καθαριότητα και αποκατάσταση του εξοπλισμού του δαπέδου και του χώρου κάτω και γύρω από τα όργανα των παιδικών χαρών, των εκτεθειμένων θεμελιώσεων, των αιχμηρών άκρων, της καλής λειτουργίας της ασφάλειας και τη σταθερότητας του εξοπλισμού, της δομικής αρτιότητας, θα ελέγχει την καλή λειτουργία την ασφάλεια και τη σταθερότητα του εξοπλισμού, θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, θα τις καταγράφει / φωτογραφίζει (με αναγραφή της ημερομηνίας στη φωτογραφία) και θα ενημερώνει σχετικά την Υπηρεσία. Θα προβαίνει σε διορθωτικές επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών οι οποίες πρέπει να σέβονται τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης και γενικότερα να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής εκάστου οργάνου, θα συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, θα παραδίδεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Δήμο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών.

- ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσίας (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

- Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Πλημμελής εκτέλεση εργασιών

Αν οι εργασίες εκτελούνται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εκτελούνται πλημμελώς με συνέπεια προβλήματα στη λειτουργία των παιδικών χαρών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν τα όργανα των παιδικών μετά την εγκατάσταση των ανταλλακτικών και την επισκευή τους ή τα δάπεδα πτώσης που θα τοποθετηθούν, δεν τηρούν τα ισχύοντα πρότυπα και διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές ή εμφανίζουν ποιοτικά ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών και την άμεση αντικατάσταση τους.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του Δήμου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που προκληθούν σε εγκαταστάσεις και όργανα παιδικών χαρών, συνεπεία της πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών του.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση βλαβών που προκλήθηκαν από την πλημμελή συντήρηση των παιδικών χαρών ή άλλων σχετικών παραλήψεων του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11ον

Μελέτη των συνθηκών διεξαγωγής των εργασιών

Η επίδοση προσφοράς του αναδόχου είναι απόδειξη και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως το χώρο διεξαγωγής των εργασιών, και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές προμήθειας των υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και των δρόμων προσπέλασης, τις κρατούσες συνήθως μετεωρολογικές συνθήκες, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει με σκοπό τη συμμόρφωσή του, τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο της εργασίας και αποτελούν τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλαχτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.

Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Φόροι – τέλη - κρατήσεις

Από τον ανάδοχο παρακρατείται κατά την πληρωμή του ποσοστό 8% έναντι του φόρου εισοδήματος (για την παραπάνω παρακράτηση φόρου θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση παρακράτησης από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου).

Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Προσωρινή και οριστική Παραλαβή

Η παραλαβή των εργασιών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου (εάν το επιθυμεί) κατόπιν ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Η παραλαβή των εργασιών μπορεί να διενεργηθεί και τμηματικά, εφόσον έχουν συνταχτεί πρωτόκολλα ελέγχου για κάθε παιδική χαρά, στα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν γίνει .

Επιπλέον μετά το πέρας του ελέγχου (επισκέψεων και καταγραφή εργασιών) ο ανάδοχος συντάσσει σχετικό φύλλο παρατηρήσεων για κάθε παιδική χαρά στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα ευρήματα των ελέγχων καθώς και οι εργασίες που πραγματοποίησε κατά στη διάρκεια αυτών.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανόμενων εργασιών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών και λειτουργικών ανωμαλιών συντάσσοντας πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου αξιώνοντας σχετικής αποζημίωσης από τον ανάδοχο.

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης, ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή των εργασιών.

| Σπάρτη…./…./…2020 Ο συντάξας Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 Ελέγχθηκε Ο Προιστ. Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προιστ. Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολ. Μηχ/κός με Α΄β |
| --- | --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: Μελετών-Κατασκευών | ΕΡΓΑΣΙΑ: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € CPV: 50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς) CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών) |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Συγγραφής

- παρούσα συγγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τον τακτικό έλεγχο, συντήρηση και επισκευή, όπου χρειαστεί, αλλά και τη προμήθεια μικρής ποσότητας δαπέδων πτώσης προς αντικατάσταση φθαρμένων, των 30 παιδικών χαρών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης, στα πλαίσια προγράμματος τακτικής συντήρησης, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο ασφαλείας των ήδη πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου, όπως και αυτών που βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της ΥΠΕΣ-Αριθμ. 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΠΕΣ-Αριθμ. 27934/14 (ΦΕΚ 2029/Β/14).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών διέπετε από τις διατάξεις:

α) Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)».

β) Του Νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ)	Του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Των σχετικών συμπληρωματικών διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές

Α.	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Β.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ,

Γ.	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τακτική επίσκεψη στο χώρο κάθε παιδικής χαράς τουλάχιστον 2 φορές τον μήνα. Ο ανάδοχος θα επιθεωρεί τον εξοπλισμό, το δάπεδο και το χώρο της παιδικής χαράς και θα ελέγχει την καλή λειτουργία, την ασφάλεια και την σταθερότητα του εξοπλισμού, την καθαριότητα και αποκατάσταση του εξοπλισμού του δαπέδου και του χώρου κάτω και γύρω από τα όργανα των παιδικών χαρών, τις εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, της καλής λειτουργίας της ασφάλειας και τη σταθερότητας του εξοπλισμού, της δομικής αρτιότητας και την υπερβολική φθορά κινουμένων ή μη τμημάτων. Θα εντοπίζει τις υπάρχουσες φθορές, τα προβλήματα ασφάλειας και λειτουργίας των οργάνων, θα τα καταγράφει / φωτογραφίζει. Θα προβαίνει αυθημερόν στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων, την επισκευή των φθορών και τη τοποθέτηση των απαραίτητων ανταλλακτικών – μικροϋλικών. Στις περιπτώσεις που θα παραλαμβάνει από την αρμόδια εταιρεία κατασκευής του οργάνου παιδικής χαράς το απαραίτητο ανταλλακτικό, θα προβαίνει εντός το πολύ τριών (3) ημερών, στην αποκατάσταση. Και σ’ αυτή την περίπτωση, ως τακτική επίσκεψη θεωρείται η αρχική, κατά την οποία εντοπίστηκε και καταγράφηκε το πρόβλημα ή η φθορά και όχι οι επόμενες που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την αποκατάστασή του. Δαπάνη για κάθε επόμενη επίσκεψη προκειμένου να αποκατασταθεί φθορά ή άλλο πρόβλημα που εντοπίστηκε κατά την τακτική επίσκεψη, ή δαπάνη για έκτακτη επίσκεψη, δεν υφίσταται, καθώς θεωρείται ότι το κόστος για αυτές τις περιπτώσεις επισκέψεων καλύπτονται από τη δαπάνη της αντίστοιχης τακτικής επίσκεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται, τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με την επιθεώρηση, την καταγραφή και αποκατάσταση προβλημάτων και φθορών στις παιδικές χαρές την τοποθέτηση των ανταλλακτικών - μικροϋλικών και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής αυτών.

- χώρος γύρω από κάθε όργανο που χρήζει επιδιόρθωσης, θα απομονώνεται, ώστε να αποτρέπεται η χρήση του από παιδιά μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και θα εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, οι χώροι θα καθαρίζονται από κατάλοιπα υλικών, θα διακόπτεται κεντρικά η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ηλεκτροκίνητα εργαλεία και θα απομακρύνονται τα κουτιά με τις κόλλες και τυχόν χρώματα. Οι χώροι θα παραδίδονται προς χρήση, μόνο όταν πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης εκάστου οργάνου, θα συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, θα παρουσιάζεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Μετά το πέρας του μηνιαίου ελέγχου (επισκέψεων και καταγραφή εργασιών), ο ανάδοχος οφείλει να συντάσσει συνολικό πρωτόκολλο ελέγχου για κάθε παιδική χαρά, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι επισκέψεις και οι εργασίες που πραγματοποίησε και τα ευρήματα των μηνιαίων ελέγχων. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο από το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, θα παραδίδεται το τέλος του μήνα στην Υπηρεσία.

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όπου απαιτηθεί η αποκατάσταση παλαιών οργάνων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) περί του «Καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις: Υ.Α 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β' 1690/17-08-

2009), Υ.Α 15693/18-04-2013,  (ΦΕΚ  Β  1096/02-05-2013), Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ  Β' 2029/25-07-2014).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 27934/11-07-2014 σε παιδικές χαρές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 της υπ.αριθμ. 28942/2009 απόφασης εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Για εξοπλισμούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί μετά το Νοέμβριο του 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά το χρόνο της εγκατάστασής τους.

β) Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο οικείος ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Οι διορθωτικές επεμβάσεις δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη δομική αρτιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Στις παιδικές χαρές της περίπτωσης αυτής, ο διαπιστευμένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου, έπειτα από οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ περιλαμβάνει την αποκατάσταση απλών βλαβών οι οποίες απαιτούν μόνο εργασία ή και μικροϋλικά, όπως: λίπανση των σημείων τριβής των εξαρτημάτων (ρουλεμάν), λείανση στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί ακίδες και βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών, αντικατάσταση ή σφίξιμο βίδας και συνδέσμων, καθαρισμός πιθανής σκουριάς ή χτυπημάτων στα μεταλλικά στοιχεία και επάλειψη με αντισκωριακό ή βερνικόχρωμα, στερέωση οργάνου ή τμημάτων του, κόλληση κλπ. και λειτουργική αποκατάσταση των οργάνων μέσω της αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, εξαρτημάτων που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, αιχμηρών άκρων, της αποφυγής σημείων παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, προστασία των βιδών που προεξέχουν με κατάλληλα θολωτά παρεμβύσματα, σκαλοπάτια στις σκάλες της τσουλήθρας ή/και οι κουπαστές αυτής, τα καθίσματα της κούνιας, επισκευή ή αντικατάσταση συστήματος ανάρτησης της κούνιας (αλυσίδες, κοχλίες, μεταλλικοί σύνδεσμοι, κουζινέτα, κ. α.), τοποθέτηση αποστατών στα ελατηριωτά όργανα, κατάλληλη προσαρμογή ειδικών τεμαχίων στις εισόδους τσουλήθρας, προς αποφυγή παγίδευσης ρουχισμού χρηστών και οτιδήποτε άλλο υποδεικνύει η αναλυτική έκθεση επιθεώρησης, με ανταλλακτικά ή/και εξαρτήματα προορισμένα για αυτό το σκοπό, ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλ-σμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των παιδιών και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του φορέα πιστοποίησης. Ο ανάδοχος θα τα αποκαταστήσει με δικά του μικροϋλικά όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Βίδες (εξάγωνη Μ 6x20 με παξιμάδι, εξάγωνη γαλβανιζέ Μ10x120 με παξιμάδι, εξάγωνη γαλβανιζέ Μ10x60 με παξιμάδι, εξάγωνη γαλβανιζέ Μ10x40 με παξιμάδι, καρόβιδες Μ6x60 όλο σπείρω-μα με παξιμάδι, καρόβιδες Μ8x120 όλο σπείρωμα με παξιμάδι, καρόβιδες Μ10x60 όλο σπείρωμα με παξιμάδι), ναυτικό κλειδί inox 8mm με βίδα alen, προστατευτικά καλύμματα για μεταλλικούς

σωλήνες (τάπες), αντισκωριακό, βερνικόχρωμα και τέλος όποιο άλλο μικροϋλικό δεν κατονομάζεται ρητά αλλά απαιτηθεί στην πορεία.

Οι εργασίες ανακαίνισης της βαφής των οργάνων περιλαμβάνουν το τρίψιμο του οργάνου για να φύγουν τα σαθρά υπολείμματα βαφής, αστάρωμα με χρωματισμένη βελατούρα και βάψιμο 2 χέρια με ριπουλίνη νερού κατάλληλη για εξωτερικό χώρο με πιστοποίηση για χρήση σε παιχνίδια. Οι επιφάνειες του ξύλου θα πρέπει να βαφτούν με υδροδιαλυτά χρώματα και βαφές τύπου PINTOL

- αντίστοιχες, που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα αυτά θα πρέπει να είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον & να συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.

Στα μεταλλικά τμήματα θα γίνει τρίψιμο για αφαίρεση μπογιάς και σκουριάς, βάψιμο με αντισκωριακό και μετά βάψιμο 2 χέρια με σιλικονούχο ντουκόχρωμα.

Μετά το τέλος κάθε εργασίας συντήρησης για κάθε όργανο θα συνταχθεί πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί. Το αρχείο αυτό συνοδευόμενο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και μικρουλικών των υφιστάμενων οργάνων που προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη για τη λειτουργική και ασφαλή αποκατάσταση των παλαιών οργάνων. Εφαρμόζεται όπου απαιτηθεί ή προκύψει κυρίως λόγω βανδαλισμών.

- αποκατάσταση των παλαιών οργάνων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Οι διορθωτικές επεμβάσεις δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη δομική αρτιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού.

Οποιαδήποτε εργασία που πραγματοποιηθεί στα όργανα δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας (π.χ οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π). Σε κάθε περίπτωση με κάθε εργασία που θα υλοποιείται και με κάθε ανταλλακτικό ή μικροϋλικό που θα τοποθετείται δεν θα πρέπει να μειώνεται στο παραμικρό το επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας και πιστοποίησης των παιδικών χαρών. Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της εργασίας έως της παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα μικροϋλικού ή άκακης ποιότητας εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας με αντικατάσταση του ελαττωματικού μικροϋλικού αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε στο όργανο παιδικής χαράς στο οποίο χρησιμοποιήθηκε.

Για την επισκευή τμημάτων των οργάνων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Η αντεπικολλητή κατασκευή θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης, μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN.

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας, σκληρού και μαλακού καπλαμά, εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση, χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης, μη τοξικές. Τα περισσότερα από τα στοι-χεία του κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών αμινοαλκυδικής ρητίνης.

Τα μεταλλικά στοιχεία, οι μεταλλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα

με τους κανονισμούς των DIN. Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να έχουν εξαίρετο φινίρισμα.

Τα πλαστικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση. Τα πλαστικά θα είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο και θα παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε θραύση και ρηγμάτωση, καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλή αντοχή σε κρούση.

Το κάθισμα της κούνιας παίδων θα είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος.

Το κάθισμα της κούνιας νηπίων , διαστάσεων 30-40 εκ., θα είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από φύλλο χάλυβα με νευρώσεις ή αντίστοιχο υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Το κάθισμα θα πλαισιώνουν πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, ύψους Η=20-25 εκ.. Από τα τοιχώματα αναρτάται η κούνια με γαλβανισμένες αλυσίδες, στενών κρίκων 5 - 6 χιλ., οι οποίες θα καλύπτονται από άκαμπτο διαφανές NYLON, για να αποφεύγεται η επαφή των κρίκων με τα δάχτυλα του νηπίου. Οι γάντζοι στήριξης των αλυσίδων στα ρουλεμάν της κούνιας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένοι εν θερμώ ή αντίστοιχο άλλο υλικό.

Γενικά, ο ανάδοχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει τη χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας ανάλογα με αυτά που προβλέπονται στα εγκεκριμένα πρότυπα ΕΝ 1176:2008.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει:

Κάθε βλάβη, η οποία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα από την υλοποίηση της εργασίας έως της παραλαβή της από την αρμόδια επιτροπή, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα μικροϋλικού ή κακής ποιότητας εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά πρέπει να επανορθώνεται άμεσα από την ειδοποίηση της υπηρεσίας με αντικατάσταση του ελαττωματικού μικροϋλικού αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε στο όργανο παιδικής χαράς στο οποίο χρησιμοποιήθηκε.

Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Για τα όργανα και δάπεδα παιδικών χαρών που είναι τοποθετημένα στις παιδικές χαρές, εάν απαιτηθεί η  συντήρηση και η αντικατάστασή τους, θα ακολουθεί τις υποδείξεις των εταιρειών κατασκευής τους, ενώ τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν και τα δάπεδα, θα είναι τα γνήσια τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οργάνων παιδικών χαρών.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προκρίνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οργάνων παιδικών χαρών ενώ απορρίπτονται ανταλλακτικά ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οργάνων παιδικών χαρών. Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και προδιαγραφών, χωρίς στρεβλώσεις από κακή αποθήκευση και χτυπήματα, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Δ. ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τα πλακίδια που θα αποξηλωθούν από τις παιδικές χαρές λόγω αφαίρεσης παλαιών οργάνων ή για να αντικατασταθούν με πλακίδια κατάλληλου πάχους, εφόσον είναι κατάλληλα σε πάχος και όχι φθαρμένα, θα τοποθετηθούν σε όργανα της ίδιας ή άλλης παιδικής χαράς που δεν έχουν δάπεδα ασφαλείας.

Τα πλακίδια ασφαλείας μπορούν να τοποθετηθούν:

- Σε επιφάνεια σκυροδέματος απόλυτα στεγνή και απαλλαγμένη από σκουπίδια και σκόνη, τόσο σφικτά, ώστε να μην αφήνουν μεταξύ τους κενά. Κατά την τοποθέτηση πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στις άκρες τους, να κολλάνε πολύ καλά, ώστε να μην “σηκώνονται “ και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια. Για επιπλέον σταθερότητα στην εγκατάσταση, τοποθετείται κόλλα πολυουρεθάνης στο κάτω μέρος του πλακιδίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συγκόλληση των δύο περιμετρικών πλακιδίων.

Β. Σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο έδαφος, σκάβεται λίγο και τοποθετείται μία στρώση γαρμπίλι, πάχους τουλάχιστον 4εκ. αυτό καλύπτεται με 4εκ. άμμο, η οποία διαβρέχεται και πατιέται με κύλινδρο. Αφού στεγνώσει, τοποθετείται 2εκ. φρέσκια άμμος. Τα πλακίδια τοποθετούνται έτσι ώστε κάθε δεύτερη σειρά ξεκινά σε μισή πλάκα. Ενώνονται καλά οι απέναντι αρμοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς.

Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση σε ιδιαιτέρα επικλινή εδάφη (κλίση πάνω από 4%. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγεται η καταλληλότερη κατά περίπτωση λύση για την εξομάλυνση της κλίσης (π.χ. αναβαθμίδες εκτός χώρου ασφαλείας). Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να έτσι ώστε να μην δημιουργείται ανισοσταθμία με τον περιβάλλοντα χώρο προς αποφυγή ατυχημάτων. Στην επισκευή και συντήρηση των οργάνων και την τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας περιλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών που προδιαγράφονται στην συγγραφή της παρούσας μελέτης για τη λειτουργική και ασφαλή αποκατάσταση των οργάνων όπως καθίσματα, πανέλα, αλυσίδες, τσουλήθρες, δάπεδα κ.λ.π. Οι αντίστοιχες εργασίες επισκευής και συντήρησης καθώς και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων και των πλακιδίων που θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες παιδικές χαρές του Δήμου θα είναι με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφερομένων στο προϋπολογισμό τιμών.

Σε παιδικές χαρές με ελαστικό δάπεδο πτώσης επικαλυμμένο με συνθετικό χλοοτάπητα ή με δάπεδο πτώσης από βότσαλο, θα γίνεται πλήρης έλεγχος της επιφανείας και του υποστρώματος, συμπλήρωση βοτσάλου όπου απαιτείται ώστε να διατηρείται το κατάλληλο πάχος για την ασφάλεια των χρηστών ή αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων του συνθετικού χλοοτάπητα.

Ε. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

Στη σχετική σύμβαση έχει προβλεφθεί η κάλυψη της προμήθειας μικροανταλλακτικών και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση και επισκευή των οργάνων και δαπέδων. Στην αντίστοιχη τιμή θα περιλαμβάνονται το κόστος των απαραίτητων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ανταλλακτικών ή/και εξαρτημάτων προορισμένων για αυτό το σκοπό, ώστε να προκύπτει η συμμόρφωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των παιδιών. Επιπλέον περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς τους και όλες οι δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν.

Επίσης, ο Δήμος έχει την επιλογή να παράσχει ο ίδιος στον ανάδοχο τα απαραίτητα για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής υλικά εφόσον τα διαθέτει.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Στοιχεία προσφοράς που αφορούν τον εγκαταστάτη και συντηρητή των οργάνων

Υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή των οργάνων ότι θα είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-5-2009 και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των παιδικών χαρών.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ποιότητα υλικών

Όλα τα υλικά θα είναι επώνυμα και θα πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπου απαιτείται, θα έχουν σήμανση CE και η χώρα προέλευσής τους θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή ένωση, εκτός και καθορίζεται αλλιώς στο περιγραφικό τιμολόγιο, στις προδιαγραφές του υλικού. Επίσης θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες σημάνσεις και πιστοποιήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανάδοχος, όταν εκτελεί εργασίες συντήρησης που χρειάζονται ανταλλακτικά και αναλώσιμα, θα ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία για την ποσότητα και το κόστος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Πληρωμές αναδόχου

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, εκδίδονται τα αντί-στοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών (ΧΕΠ), τα οποία εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης. Για την πληρωμή ανταλλακτικών – αναλωσίμων, θα προσκομιστούν αντίστοιχα φωτοαντίγραφα των τιμολογίων του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Έναρξη των εργασιών.

Οι εργασίες επί τόπου θα αρχίσουν αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση εκτός της ακριβούς τήρησης των όρων και της παρούσας μελέτης, να τηρεί με ακρίβεια και τους επιστημονικούς κανόνες που διέπουν τις εργασίες αυτού του είδους

- Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση για μεταβολές που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν τα αποτελέσματα των εργασιών.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την κίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς κ.λ.π. οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σχετικά δε με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του.

- Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νομικές επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

- Ο ανάδοχος συντηρητής των οργάνων θα πρέπει να είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε οι παιδικές χαρές να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/18.5.2009 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 27934/11.7.2014 και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/7.8.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος επίσκεψης στο χώρο κάθε μίας από τις 28+2 παιδικές χαρές του Δήμου (τουλάχιστον 2 φορές τον μήνα ή μία στις 2 των παιδικών σταθμών) ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, ενώ για τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά η εγγύηση ορίζεται τουλάχιστον σε 3 χρόνια για πλαστικά μέρη, σχοινιά και δίχτυα ενισχυμένα με ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, χρωματισμένα ή βερνικωμένα ξύλινα μέρη, τουλάχιστον σε 2 χρόνια για βαμμένες ή βερνικωμένες πλάκες επιφάνειας κόντρα πλακέ, επεξεργασία ξύλινης επιφάνειας, κινούμενα μέρη (για δυσλειτουργία), μεταλλικές αλυσίδες.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αυξομείωση των ποσοτήτων εργασιών

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αυξομειώσεις της ποσότητας των εργασιών σύμφωνα με το ποσοστό που ορίζει ο νόμος, ανεξάρτητα του ποσού στο οποίο έχει καταρτιστεί η οικεία σύμβαση.

Η αύξηση της ποσότητας των εργασιών δεν μπορεί να επιφέρει υπέρβαση του προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.

| Σπάρτη…./…./…2020 Ο συντάξας Σπυρίδων Πατσιλίβας ΠΕ Μετ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 Ελέγχθηκε Ο Προιστ. Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Κων/νος Βαρζακάκος ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός MSc με Α΄β | Σπάρτη…./…./…2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προιστ. Δ/νσης καα Άννα Καρακίτσου ΠΕ Πολ. Μηχ/κός με Α΄β |
| --- | --- | --- |